Záróvizsga tételek

Gépészmérnök alapszak

2025. június

- modul

Anyagismeret, Gépelemek, Műszaki hőtan, Áramlástan és áramlástechnikai gépek

- Ismertesse Fe-Fe3C állapotábra jellegzetes szöveteit, a perlit és az ausztenit jellemzőit. Ismertesse a hőkezelések technológiai diagramjának jellemzőit és felépítését, jellemezze a különböző hűtőközegek hűtőhatását, illetve mutassa be a hőkezelő berendezéseket, szakaszos, folyamatos. Ismertesse az összetételt változtató felületi hőkezeléseket, jellemezze a cementálás és nitridálás technológiai diagramját, szakaszait.

- Mutassa be a lágyacél szakítódiagramot, jellemezze azok szakaszait. Ismertesse a szabványos próba-testek jellemzőit (Lt, Lo, Lu, do, du, So, Su), és szilárdsági paramétereit (ReH, ReL, Rp02, Rm, Ru), illetve az alakíthatósági jellemzőit: szakadási nyúlást (Ax) és a fajlagos keresztmetszet csökkenést (Z). Ismertesse a lágyacél próbatest különböző hőmérsékleten felvett szakítódiagramjait, röviden jellemezze azokat. Jellemezze a különböző szerkezeti anyagok szakítódiagramjait [rideg, szívós, hidegen alakított, képlékeny, műanyag].

- Ismertesse a nyomóvizsgálatot, hajlító-vizsgálatot, nyíróvizsgálatot és csavaró-vizsgálatot. Mutassa be a Charpy-féle ütve hajlító vizsgálatot, jellemzőit, és az ütőmunka és fajlagos ütőmunka fogalmát (KV, KU, KCV, KCU).  Jellemezze a fárasztóvizsgálatokat, jelentőségét és a kifáradási határfeszültség fogalmát, Wöhler görbe segítségével, illetve definiálja a fárasztóvizsgálati módszereket (húzó-nyomó, forgó-csavaró, forgó hajtogató).

- Sorolja fel és jellemezze a gazdaságossági, funkcionális és méretezési szempontokat anyagmegválasztás során. Ismertesse a mechanikai igénybevételre és terhelési módokra történő kiválasztás szempontjait (húzás, nyomás, hajlítás, nyírás, csavarás, egyirányú, többirányú összetett igénybevétel).

- Jellemezze a ragasztott kötések általános jellemzőit (ragasztóanyag, adhézió, kohézió, felületi nedvesítés, érdesítés, megszilárdulási mód, megjelenési formák, kötési reakciók). Ismertesse a konstrukciós tényezőket és méretezési irányelveket tengelyirányú, radiális erőátvitel esetében.

- Ismertesse a gépelemek méretezésének alapelveit. Mutassa be a gépszerkezetek terhelésének és igénybevételének meghatározása során alkalmazott modelleket. Ismertesse a megengedhető feszültségre, illetve a megengedhető alakváltozásra történő méretezés menetét.

- Ismertesse a kifáradás mechanizmusát és a kifáradást befolyásoló tényezőket. Mutassa be, hogyan kell megszerkeszteni az anyag kifáradására jellemző biztonsági területet. Magyarázza, hogyan használjuk a kifáradási határdiagramot szilárdsági ellenőrzésre.

- Ismertesse az anyagzáró, az alakzáró és az erőzáró kötések jellemzőit, alkalmazási területeit és szilárdsági méretezésének alapjait. Mutassa be és értelmezze a csavarkötés erőhatásábráját.

- Csoportosítsa a csapágyazásokat. Ismertesse a gördülőcsapágyak szerkezeti felépítését, típusait és kiválasztásának alapelveit. Mutassa be a siklócsapágyak működési elvét, és értelmezze a Stribeck-diagramot. Hasonlítsa össze a két csapágytípust főbb tulajdonságaik alapján.

- Ismertesse a tengelyek feladatát, a tengelyek kiképzését. Mutassa be a tengelyek méretezésének alapelveit statikus terhelésre és ellenőrzését kifáradásra. Ismertesse a kritikus fordulatszám fogalmát.

- Ismertesse a tengelykapcsolók fő- és járulékos feladatait. Mutasson be jellemző merev, mozgó, hajlékony, rugalmas, illetve oldható, üzem közben ki- bekapcsolható és hidrodinamikus tengelykapcsoló szerkezeteket. Ismertesse ezek méretezésének, ellenőrzésének lépéseit.

- Ismertesse az ékszíjhajtás felépítését és a geometriai méretezéséhez szükséges összefüggéseket. Mutassa be a szíjhajtások jellemző adatainak (áttétel, erőviszonyok, szelvényméret, darabszám) meghatározását. Ismertesse a görgős lánc felépítését és a méretezéséhez szükséges összefüggéseket.

- Ismertesse a párhuzamos tengelyű, egyenes és ferde fogazatú hengeres fogaskerékpár geometriai méretezését. Mutassa be az evolvens fogazat alaptulajdonságait és jellemzőit. Ismertesse a fogaskerekek károsodási formáit, szilárdsági méretezésének alapelveit fogfelület és a fogtő kifáradása alapján.

- Ismertesse a Rankine-Clausius erőművi vízgőz körfolyamatot kapcsolási rajzzal, valamint vázlatos h-s  és T-s diagram segítségével. Írja fel a körfolyamat termodinamikai hatásfokát. Sorolja fel, hogy hogyan befolyásolja a termodinamikai hatásfok értékét a körfolyamat egyes paramétereinek megváltoztatása.

- Csoportosítsa a hűtőkörfolyamatokat a működtető energia fajtája szerint. Ismertesse az egy- és többfokozatú kompressziós hűtőkörfolyamatok működését és termikus méretezését, készítsen kapcsolási rajzot és vázlatos log p - h diagramot. Csoportosítsa a hűtőkompresszorokat.

- Ismertesse az abszorpciós hűtőkörfolyamat működését és elvi kapcsolását. Sorolja fel az előnyös és hátrányos tulajdonságait a kompresszoros hűtőkörfolyamattal összehasonlítva. Sorolja fel az abszorpciós hűtők néhány alkalmazási területét.

- Csoportosítsa a hőcserélőket szerkezeti kialakításuk szerint. Írja fel az indirekt hőcserélő termikus méretezésének egyenleteit. Csoportosítsa az elpárologtatókat a hűtőközeg adagolása szerint. Ismertesse a termosztatikus expanziós szelep felépítését és működését.

- Ismertesse az áramlástan elméleti alapjait, a kontinuitás törvényét és alkalmazását, a Bernoulli törvényét és alkalmazását, Ismertesse az csővezetékek felépítését és működtetésének feltételeit. Hogyan végzendő el a csővezetékek és csővezetéki rendszerek gyakorlati áramlástani és szilárdsági méretezése? Hogyan történjék e csővezetékek üzemeltetése és karbantartása?

- Ismertesse az örvényszivattyúk üzemi jellemzőit és teljesítményszükségletét. Hogyan üzemeltethetők e szivattyúk gazdaságosan? Hogyan üzemeltethetők csoportosan az örvényszivattyúk? Hogyan és milyen feltételek mellett indíthatók az örvényszivattyúk? Ismertesse vizsgálatukat, karbantartásukat. Ismertesse a térfogatkiszorítás elvén működő folyadékszállító gépeket üzemi jellemzőit és teljesítményszükségletét. Ismertesse az egyenetlen folyadékszállítás csökkentésének feltételeit.

- Ismertesse a légszállítás gépei közül a ventillátorokat és azok üzemi jellemzőit, teljesítmény szükségleteit. Hogyan üzemeltethetők ezek gazdaságosan? Hogyan üzemeltethetők csoportosan a ventillátorok? Milyen feltétele van a légcsatorna és a ventillátor együtt dolgozásának? Ismertesse az légkompresszorok és vákuumszivattyúk jellemzőit, üzemét, karbantartási igényét és szabályozását.

Záróvizsga tételek

Gépészmérnök alapszak

2025. június

- modul

Irányítástechnika, Digitális technika, Méréstechnika, PLC programozás, Gyártástechnológia, Motorok és gépjárművek

- Ismertesse a rendszerek matematikai modelljének ábrázolási formáit differenciálegyenlet, állapottér egyenlet és átviteli függvény formájában. Ismertesse a közöttük levő transzformációs összefüggéseket. Mutassa be az ábrázolási módszereket egy valós rendszer modelljén keresztül.

- Ismertesse és jellemezze az irányítástechnikában alkalmazott alaptagokat. Adja meg azok differenciál-egyenleteit és átviteli függvényeit. Adja meg a legfontosabb vizsgáló jelekre adott válaszaikat.

- Határozza meg a rendszerek stabilitásának fogalmát. Vázolja a stabilitásvizsgálati módszereket a rendszer pólusok elhelyezkedésének függvényében. Mutassa be, hogyan határozható meg a rendszer stabilitása Routh-Hurwit kritérium, valamint a Bode és Nyquist görbék segítségével.

- Ismertesse a kombinációs hálózatok tervezési módszereit, valamint mutassa be, hogy milyen módszerekkel lehetne megvalósítani azokat a gyakorlatban.

- Ismertesse a sorrendi áramkörök jellemzőit és azokat felépítő tároló áramköröket, majd fejtse ki a Mealy és Moore modell tervezési folyamatait, valamint megvalósítási lehetőségeit.

- Ismertesse az érzékelők feladatát. Példákon keresztül mutassa be, hogyan történhet a nemvillamos mennyiség villamos mennyiséggé történő átalakítása, illetve az átalakítás előnyeit. Ismertesse az érzékelők statikus és dinamikus karakterisztikáit.

- Ismertesse a hőmérsékletmérés villamos módszereinek alapelvét. Mit nevezünk ellenállás-hőmérőnek? Mutassa be a fémes ellenállás-hőmérők és a termisztorok hőmérsékletfüggését, hőmérsékleti együtthatóját, karakterisztikáját és jellemzőit. Ismertesse a hőelem működési elvét, elvi vázlatát, szerkezetét, típusait, karakterisztikáit és alapkapcsolását. Mutasson példát villamos hőmérséklet-érzékelők alkalmazására.

- Mit nevezünk távadónak? Mutassa be a távadók ábrázolási módját, a leggyakrabban alkalmazott egyenáram és egyenfeszültség jeleket és az áramjelek változási tartományát. Rajzolja le az áramtávadók csatlakozási módjait és mutasson példát kétvezetékes csatlakozási módra hőmérsékletmérés esetén.

- Csoportosítsa a PLC-ket jellemzőik alapján, ismertesse a funkcionális egységeiket valamint az analóg/digitális be- és kimeneteket. Vázolja fel, hogyan lehet ipari eszközöket illeszteni PLC I/O egységeihez. Ismertesse a PLC programozási nyelvek jellemzőit és sajátosságait.

- Példákon keresztül ismertesse a PLC programozásban alkalmazott programozás-technikai megoldásokat kombinációs és szekvenciális logikai függvények megvalósítására. Ismertesse a programozáskor használt Standard Template-et és összetevőit és példán keresztül szemléltesse használatát egy technológiai folyamat tervezésénél és hibakezelé-sénél.

- Jellemezze a hegesztett kötést, és ismertesse a hegesztési varratok típusait és alkalmazási területeit. Mutassa be a hegesztett varrat hőhatásövezetének szövetszerkezeti változásait. Ismertesse az MIG, WIG, AWI, AFI, MAG hegesztő eljárásokat, illetve az ellenállás-ponthegesztést, az ellenállás-vonalhegesztést, a dudorhegesztést, az ellenállás tompahegesztést és a dörzshegesztést, termithegesztést.

- Ismertesse az esztergálási eljárásokat. Rajzolja le az egyetemes csúcsesztergát, jellemezze felépítését és működését. Mutassa be az egyélű forgácsolókés geometriáját, fő és mellékszögeit, illetve jellemezze a fő forgácsoló erő és a forgácsolási teljesítmény számítását. Ismertesse a marógépek fő típusait, felépítését. Jellemezze az ellenirányú és egyirányú marást, illetve sorolja fel a marószerszámok fajtáit. Határozza meg a marás egy fordulatra eső előtolási és forgácsolási sebességét.

- Ismertesse a kivágó szerszámok típusait, felosztását szerkezeti felépítés szerint.  Ismertesse a redukáló és az Erhardt-féle csőhengerlést, a Manesmann-féle lyukasztó csőgyártást, a Pilgerező csőnyújtást és a Stiefel-féle lyukasztó hengerlést. Mutassa be a hidegalakítás változatai forgószerszámokkal, illetve húzószerszámokkal (hideg, előre,- hátra és kombinált folyatás, zömítés, süllyesztés).

- Ismertesse a CNC vezérlésű szerszámgépeken (esztergagép, marógép) történő megmunkáláskor a munkadarab pozícionálás koordináta-rendszerének és a munkasíkoknak a kialakítását. Mire szolgálnak a nullapontok, a vonatkozási pontok és hogyan jelöljük azokat?

- Jellemezze, hogy milyen előnyei vannak a szinkron alkatrészeknek a tervezés során? Mi a lényege a szinkron alkatrészeknél a PMI méretek végén található nyilaknak, és mit jelent a kék, illetve a piros színű méret?

- Ábrázolja a belsőégésű motorok elméleti és valóságos körfolyamatait, szerkezeti felépítésüket és működési módjukat, továbbá rajzolja fel a motorok jelleggörbéit, hőmérlegüket, ill. írja fel a hatásfokait.

- Ismertesse a belsőégésű motorok tüzelőanyag ellátó (hagyományos Otto- és Diesel, de soványkeverékes, ill. CR is) hűtési, ill. kenési rendszereinek csoportosítását, felépítésüket és elvi megoldásaikat.

- Ismertesse a tengelykapcsolók és nyomatékválók típusait és feladatát. Mutassa be a mechanikus és hidrodinamikus tengelykapcsolók, illetve nyomatékváltók üzemét, szabályozási lehetőségét és karbantartását.

- Mutassa be a gépjárműveken napjainkban alkalmazott fékberendezéseket (mechanikus, hidraulikus, légfék) és kormányzási megoldásokat (mechanikus, szervorásegítéses, tisztán hidraulikus), az aktív-és passzív biztonság-techikai rendszereket és berendezéseket. Csoportosítsa azokat fajtáik, működési elveik és konstrukciós megoldásaik szerint.

- Ismertesse a villanymotorok elvi működését, felépítését, tulajdonságait, jelleggörbéit, üzemeltetését és karbantartását.

Záróvizsga tételek

Gépészmérnök alapszak

2025. június

- modul

Gépészeti üzemfenntartás specializáció

- Ismertesse egy erő- és munkagép kapcsolatnak - mint gépcsoportnak - az üzemi jellemzőit. Hogyan biztosítható ezek stabil, együttes működése, mi ennek a feltétele?

- Mutassa be a gépfenntartás és az elhasználódási tartalék (EHT) kapcsolatát. Ismertesse a karbantartási rendszer fogalmát és jelentőségét, a karbantartás alapstratégiáit és az ezekből levezethető korszerű karbantartási struktúrákat.

- Ismertesse az alkatrészek felújíthatóságának komplex elemzési folyamatát. Mutassa be az állapot-felügyeleti rendszerek jelentőségét, működését és azok szerepét a gépüzemfenntartásban.

- Ismertesse a hidraulikus és pneumatikus munkahengerek felépítését, tulajdonságait, dugattyújának sebességvezérlési lehetőségeit. Rajzoljon egy, a dugattyú erőkifejtésének változtatására alkalmas kapcsolást.

- Ismertesse a hidraulikus és pneumatikus időzítés elvét és a hidraulikus és pneumatikus időzítő alapkapcsolásokat (bekapcsolás késleltetés, kikapcsolás késleltetés, impulzusrövidítés, impulzushosszabbítás).

- Példán keresztül mutassa be a lezárójelek kialakulását. Adja meg a lezárójelek feloldásának pneumatikus és elektropneumatikus lehetőségeit.

- Mutassa be egy elemi tribológiai rendszer felépítését. Értelmezze az Ra és Rz érdességek fogalmát és ismertesse a topográfiai alapokat.

- Vázolja fel és jellemezze a súrlódásból adódó egyes jellegzetes kopástípusokat és kopási mechanizmusokat (abráziós, adhéziós, fáradásos, fretting, kavitációs).

- Mutassa be a Stribeck diagram segítségével a jellemző kenési állapotokat, ismertesse a kenőolajok és kenőzsírok feladatát, csoportosítását és elhasználódásuk kiváltó okait.

- Értelmezze és mutassa be a konstrukció szereléshelyességét új konstrukció tervezésénél és egy már meglévő konstrukció javítása (felújítása) során.

- Mutassa be a szereléshelyes tervezés (DFA) alapvető változatait azok jellemzőinek összehasonlításával.

- Mutassa be a furatszerelt alkatrészek technológiáját az elektronikai gyártásban.

- Mutassa be a Six Sigma szerepét a szereléstechnikában, különös figyelemmel a folyamat központúságra.

- Mutassa be a rúd-villa kapcsolatok három kapcsolódási lehetőségéhez tartozó terhelési viszonyokat. Javasoljon furat-csap mérettűréseket az egyes kapcsolódási lehetőségekhez, ha a rúd és a villa anyaga EN AW 3004, a csapszeg anyaga S235 J2, az üzemi hőmérséklet -20 °C és +40 °C közötti. Tegyen technológiai javaslatokat a villa és a rúd furatainak kopás miatt szükségessé váló felújítására.

- Vezesse le a kör keresztmetszetű huzalból készült hengeres spirálrugó méretezéséhez alkalmazható alapösszefüggést. Mutassa be egy kör keresztmetszetű acélhuzalból készült hengeres nyomó spirálrugó méretezésének lépéseit, ha adott a közepes átmérő, a terheletlen hossz és a maximálisan fellépő terheléshez tartozó összenyomódás. Miért és mikor kell alkalmazni a „Göhner” tényezőt a kör keresztmetszetű huzalból készült hengeres rugók méretezésénél?

- Ismertesse a rugalmas ragasztókkal létrehozott kötések szilárdsági, méretezési és technológiai jellemzőit. Mi a különbség a rugalmas és a merev ragasztások között technológiai, szilárdsági és alkalmazhatósági szempontok alapján. Mi a „booster” szerepe 1K rugalmas ragasztásnál és mikor célszerű a használata? Mutasson be gyakorlati példákat a merev és rugalmas ragasztók alkalmazására.

- Milyen módon kell elhelyezni a szálerősítésű kompozitokban az elemi szálakat és miért? Ismertesse azokat a módszereket, melyekkel meghatározható az elemi szálak célszerű elhelyezkedése egy acél alkatrész szálerősítésű kompozittal történő helyettesítése esetén. Hogyan lehet meghatározni egy terhelt acél gépelem adott felszíni helyén a feszültségi viszonyokat nyúlásmérő bélyeges mérés adataiból?

- Mutassa be a műszaki diagnosztika szerepét a karbantartásban. Ismertesse a termelés és a gépfenntartás kapcsolatrendszerét. Ismertesse a gépfenntartás tevékenységeit. Ismertesse az üzemfenntartás hatékonyságának jellemzőit, a gépek karbantartási rendszereit. Mutassa be az állapotfigyelésen alapuló karbantartást.

- Ismertesse a rezgéstechnikai alapfogalmait, úgy mint ennek jellemzői és ezek mértékegységei. Mutassa be a legegyszerűbb rezgő rendszert. Ismertesse a rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás összehasonlítását. Ismertesse az átlagértékeket. Ismertesse a rezgő rendszer elemeit és a rezonanciát. Értelmezze az összetett rezgéseket, spektrumot. Mutassa be a forgógépek beállítási problémáit. Ismertesse a rezgésdiagnosztika eszközeit, hordozható eszközeit. Mutassa be a folyamatos rezgésfigyelő rendszereket.

- Mutassa be a gépek rezgésvizsgálatát alapfokon. Ismertesse a műszaki diagnosztika egyéb eszközeit. Ismertesse a zaj és mérésének elméletét, alapjait. Mutassa be a zajmérést és eszközeit. Ismertesse a termográfia elméleti alapjait. Mutassa be a termografikus mérést és eszközeit.

Záróvizsga tételek

Gépészmérnök alapszak

2025. június

- modul

Folyamattechnikai specializáció

- Ismertesse a hidraulikus és pneumatikus munkahengerek felépítését, tulajdonságait, dugattyújának sebességvezérlési lehetőségeit. Rajzoljon egy, a dugattyú erőkifejtésének változtatására alkalmas kapcsolást.

- Ismertesse a hidraulikus és pneumatikus időzítés elvét és a hidraulikus és pneumatikus időzítő alapkapcsolásokat (bekapcsolás késleltetés, kikapcsolás késleltetés, impulzusrövidítés, impulzushosszabbítás).

- Példán keresztül mutassa be a lezárójelek kialakulását. Adja meg a lezárójelek feloldásának pneumatikus és elektropneumatikus lehetőségeit.

- Ismertesse a szilárd szemcsés anyagok és darabos termékek szállítására alkalmas mechanikus elven működő berendezések típusait, jellemzőiket, üzemeltetési, és karbantartási igényüket. Mutassa be a légégáramú szállító rendszerek fő-, és kiegészítő részeit, üzemeltetési jellemzőiket. Vázlatábra segítségével ismertesse egy mechanikus és egy légáramú szállító egység felépítését és működését.

- Ismertesse a szilárd és folyékony halmazállapotú anyagok méretcsökkentési és a szilárd halmazállapotú anyagok méretnövelési eljárásait. Jellemezze az aprítás műveletét, fajlagos felület növelésének következményeit, aprítás energiaszükséglet meghatározásának elméleteit. Vázlatábra segítségével ismertesse egy-egy méretnöveléshez illetve méretcsökkentéshez kapcsolódó berendezés felépítését és működést.

- Mutassa be a heterogén rendszerek szétválasztási műveletei közül a sűrűségkülönbség alapján történő szétválasztás eljárásait (gravitációs ülepítés, flotálás, ülepítés centrifugális erőtérben). Ismertesse a részecskék mozgását fluidumban gravitációs ülepítés során. Jellemezze az ülepedési tartományokat. Értelmezze a Stokes törvényt. Hogyan határozható meg az ülepedési sebesség? Értelmezze a Kármán-módszert. Mit értünk a centrifuga jelzőszámán? Hogyan határozható meg az ülepítő centrifugák kapacitása? Vázlatábra segítségével ismertesse egy-egy gravitációs, illetve centrifugális erőtérben szétválasztó berendezés felépítését és működését.

- Mutassa be a heterogén rendszerek szétválasztási műveletei közül a klasszikus szűrés műveletét. Ismertesse a különböző szűrőközegeket, szűrési típusokat, részecskeleválasztási mechanizmusokat, és az iszaplepény-szűrés alapegyenletét. Jellemezze a nyomáskülönbségen alapuló membránszűrési eljárások típusait, ismertesse alkalmazási lehetőségeiket, és előnyeiket, hátrányaikat. Vázlatábra segítségével ismertessen egy-egy túlnyomásos/vákuum-elven, illetve centrifugális erőtérben működő szűrőberendezést.

- Mutassa be a keverés műveletét és ismertesse céljait. Hogyan határozható meg egy mechanikai elven működő keverőberendezés teljesítményszükséglete? Értelmezze a Moody diagramot, mutassa be használatát. Írja fel a Newtoni viszkozitás törvényt és jellemezze a Newtoni és nem-Newtoni folyadékokat, folyásgörbéik segítségével. Térjen ki ezen folyadékok keverésére is. Vázlatábra segítségével ismertesse különböző halmazállapotú anyagok keverésére alkalmas berendezések felépítését, működését.

- Jellemezze a hő alapvető terjedési módjai közül a hővezetést és hősugárzást. Értelmezze az állandósult és nem állandósult állapotokat a Fourier I. és a Fourier II. törvények segítségével, és gyakorlati alkalmazási példákkal. Írja fel a Stefan-Boltzmann törvényt és értelmezze, a lehetséges korrekciók és a feketeségi fok figyelembevételével. Hogyan határozható meg a berendezések teljes hővesztesége? Ismertessen egy csöves rendszerű, folytonos üzemvitelű hőcserélő berendezés felépítését és működését vázlatábra segítségével.

- Jellemezze a hő alapvető terjedési módjai közül a hőáramlást. Értelmezze a hő terjedését áramlással, a kicsiny határolt és határtalan térben végbemenő szabadkonvekciót, és a kényszer konvekciót. Értelmezze a Nusselt függvények általános alakját és alkalmazási lehetőségüket. Ismertesse a fázisok közötti hőátadást, a hőátbocsátás alaptörvényét, térjen ki a hőátbocsátási tényezőre, és közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbségre. Soroljon fel különböző típusú hőcserélő berendezéseket. Ismertesse a lemezes rendszerű, folytonos üzemvitelű hőcserélő berendezés felépítését és működését vázlatábra segítségével.

- Soroljon fel hő-, és anyagátviteli elven alapuló folyadékeltávolítási eljárásokat. Ismertesse az egy- és többfokozatú bepárló berendezéseket. Fizikai paraméterek hogyan változnak a bepárlás alatt? Értelmezze a bepárlás fajlagos gőzigényét, energiagazdálkodását, és energia-megtakarítási lehetőségeket. Vázlatábrák alapján mutasson be szabad-, és kényszeráramlású, illetve hőérzékeny anyagok kezelésére alkalmas berendezéseket, és működésüket.

- Értelmezze a molekuláris és turbulens diffúziót különböző halmazállapotú anyagoknál. Definiálja az ekvimoláris szembediffúzió és egyenirányú diffúzió jelentését és a diffúziós állandót. Ismertesse az állandósult és nem állandósult diffúziót Fick I. és Fick II. törvények segítségével, és a Newmann-tábla értelmezésével. Magyarázza el az anyagátadást és anyagtranszportot a fázishatáron keresztül és a határrétegek jelentőségét az anyagátbocsátásnál. Vázlatábrák segítségével ismertessen szilárd-folyadék extrakciós művelet elvégzésére alkalmas berendezést, felépítését és működését.

- Értelmezze az analógiákat impulzus-, hő-, és anyagtranszport folyamatoknál lamináris és turbulens áramlási viszonyokra. Térjen ki az impulzus-, hő- és anyagátadás alaptörvényeire és adja meg az összefüggéseket a Prandtl, Schmidt, és Lewis számok segítségével a lamináris és a Fanning-féle súrlódási tényező és a különböző jellemző faktorok segítségével a turbulens áramlási viszonyokra. Vázlatábra segítségével mutasson be egy porlasztva szárító berendezést, ismertesse működését.

- Jellemezze a hő-, és anyagátviteli elven alapuló folyadékeltávolítási eljárások közül a szárítás műveletét. Értelmezze a Mollier (h-y) diagramot. Részletezze az anyag-, hő- és impulzusátadást a szárítás során (az anyagok hidratúrája, szárításkinetika, száradási görbe és száradási sebességgörbe). Vázlatábrák segítségével mutasson be konvekciós- és kontaktszárító berendezéseket, és ismertesse működésüket.

- Ismertesse a két-, vagy többfázisú rendszerek megosztási elven alapuló szétválasztásának műveletét, az extrakciót. Csoportosítsa az extrakciós műveleteket, ismertesse jellemzőiket. Mit értünk megoszlási hányados, extrakciós nyereség, extrakciós veszteség alatt? Írja fel a folyamatos extrakció teljes és részleges anyagmérlegét. Vázlatábrák segítségével ismertessen folyadék-folyadék extrakciós művelet elvégzésére alkalmas berendezést, felépítését és működését.

- Vázlatábra segítségével ismertesse egy-egy, különböző halmazállapotú ipari vég/melléktermékek ártalmatlanítására alkalmas, abszorpciós-, adszorpciós berendezés illetve bioreaktor felépítését, működését.

- Ismertesse a folyamat fogalmát, elemeit, résztvevőit, alapvető jellemzőit, tulajdonságait.

- Ismertesse a hét lépcsős folyamatfejlesztési modellt, illetve annak egyes lépéseit részletesen. Hogyan kapcsolódik más folyamatfejlesztési módszerekhez?

- Mit értünk optimalizálás, illetve optimális megoldás alatt? Mi a feltétele, hogy optimális megoldást találjunk? Mely esetekben nem kivitelezhető az optimalizálás? Általánosságban milyen lépésekből áll egy folyamat optimalizálása? Milyen jellegű lehet az optimumkritérium? Ismertessen ezek közül néhányat.

- Mit értünk stabil folyamat alatt? Mik a jellemzői? Milyen módszerekkel állapítható meg, hogy egy folyamat stabil-e? Amennyiben stabil a folyamatunk, mi a további célunk, feladatunk? Ismertesse a hibakártyák kialakítását és alkalmazását.